| Министерство образования Республики Беларусь |  |
| --- | --- |
| Учреждение образования |  |
| БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ |  |
| ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ |  |
| Факультет компьютерных систем и сетей |  |
| Кафедра программного обеспечения информационных технологий |  |
| Дисциплина: ПОВС (Программное обеспечение встроенных систем) |  |
| ОТЧЁТ |  |
| по лабораторной работе № 4 |  |
| Вариант «Xbox-controller» |  |
| Выполнили: | Киселёв А.С. |
|  | гр. 251004 |
| Проверил: | Деменковец Д. В. |
| Минск 2025 |  |

«Беспроводной игровой контроллер на базе микроконтроллера STM32»

1. Введение

Данный проект представляет собой реализацию беспроводного игрового контроллера на базе микроконтроллера STM32F103. Контроллер позволяет использовать аналоговый джойстик и набор кнопок для управления играми на персональном компьютере (и не только). Передача данных осуществляется по беспроводному каналу Bluetooth с помощью модуля HC-05. На стороне ПК данные принимаются и транслируются в виртуальный Xbox 360 контроллер, что обеспечивает совместимость с большинством современных игр

2. Общее описание проекта

2.1. Цель и задачи

Цель проекта: разработка беспроводного игрового контроллера с использованием микроконтроллера STM32 и Bluetooth-модуля HC-05.

Задачи:

- Считывание аналоговых данных с джойстика (оси X и Y);

- Считывание состояния цифровых кнопок;

- Передача данных по UART на Bluetooth-модуль HC-05;

- Приём данных на ПК через виртуальный COM-порт;

- Эмуляция виртуального Xbox 360 контроллера для совместимости с играми.

2.2. Состав системы

Система состоит из двух основных частей:

Аппаратная часть:

- Отладочная плата STM32 Nucleo-F103RB (микроконтроллер STM32F103RBT6);

- Плата расширения Funduino Joystick Shield (аналоговый джойстик + 7 кнопок);

- Bluetooth-модуль HC-05 для беспроводной передачи данных.

Программная часть:

- Прошивка микроконтроллера на языке C (HAL-библиотека);

- Клиентское приложение на Python для приёма данных и эмуляции геймпада.

2.3. Принцип работы

Общий принцип работы системы:

- Микроконтроллер STM32 непрерывно считывает положение аналогового джойстика с помощью АЦП (ADC) в режиме DMA.

- Параллельно опрашиваются состояния 7 цифровых кнопок через GPIO.

- Полученные данные форматируются в текстовую строку и передаются через UART на Bluetooth-модуль HC-05.

- HC-05 транслирует данные по радиоканалу Bluetooth на сопряжённый ПК.

- Python-приложение на ПК принимает данные через виртуальный COM-порт.

- Данные парсятся и транслируются в виртуальный Xbox 360 контроллер с помощью библиотеки vgamepad.

- Игры на ПК воспринимают устройство как стандартный Xbox 360 геймпад.

Схема передачи данных:

[Джойстик + Кнопки] → [STM32 ADC/GPIO] → [UART] → [HC-05] ~~Bluetooth~~> [ПК COM-порт] → [Python] → [Виртуальный Xbox 360]

3. Аппаратная часть (Микроконтроллер STM32)

3.1. Используемые компоненты

3.1.1. Микроконтроллер STM32F103RBT6

Основные характеристики:

- Ядро: ARM Cortex-M3;

- Тактовая частота: до 72 МГц (в проекте используется 64 МГц);

- Flash-память: 128 КБ;

- ОЗУ: 20 КБ;

- АЦП: 12-битный, до 16 каналов;

- Интерфейсы: 3× USART, 2× I2C, 2× SPI;

- Напряжение питания: 2.0–3.6 В.

3.1.2. Плата расширения Funduino Joystick Shield

Плата расширения Funduino Joystick Shield предназначена для создания игровых контроллеров и включает:

- Аналоговый джойстик	2 оси (X, Y) с потенциометрами, кнопка нажатия

- Кнопки направления	4 кнопки (UP, DOWN, LEFT, RIGHT)

- Функциональные кнопки	2 кнопки (E, F)

- Все кнопки работают по принципу замыкания на землю (активный низкий уровень).

3.1.3. Bluetooth-модуль HC-05

Основные характеристики:

- Стандарт: Bluetooth 2.0 + EDR;

- Режим работы: Master/Slave;

- Интерфейс: UART (TTL 3.3В);

- Скорость передачи: 9600 бод (по умолчанию), в проекте 112500(конфигурация hc05 изменена при помощи AT-команд);

- Дальность связи: до 10 метров;

- Напряжение питания: 3.6–6 В.

3.2. Схема подключения и распиновка

3.2.1. Подключение аналогового джойстика

Аналоговые оси джойстика подключены к АЦП микроконтроллера:

- X (горизонтальная) PA0 ADC1_IN0	GPIOA

- Y (вертикальная)	PA1 ADC1_IN1 GPIOA

3.2.2. Подключение цифровых кнопок

Все кнопки настроены как входы с подтяжкой к питанию (Pull-Up):

- BUTTON_UP		PA10	GPIOA	Кнопка «Вверх»

- BUTTON_DOWN		PB5	GPIOB	Кнопка «Вниз»

- BUTTON_LEFT		PB4	GPIOB	Кнопка «Влево»

- BUTTON_RIGHT		PB3	GPIOB	Кнопка «Вправо»

- BUTTON_E		PB10	GPIOB	Функциональная кнопка E

- BUTTON_F 		PA8	GPIOA	Функциональная кнопка F

- BUTTON_JOYSTICK	PA9	GPIOA	Нажатие джойстика

3.2.3. Подключение Bluetooth-модуля HC-05

Модуль HC-05 подключён к USART3:

TXD	PС11 (USART3_RX)	Передача данных от HC-05

RXD	PС10 (USART3_TX)	Приём данных от STM32

VCC	5V	Питание модуля

GND	GND	Общий провод

3.3. Настройка периферии

3.3.1. Настройка системного тактирования

Системное тактирование настроено следующим образом:

- Источник: внутренний HSI генератор (8 МГц);

- PLL: включён, множитель ×16, делитель входа ÷2;

- Системная частота (SYSCLK): 64 МГц;

- Частота шины AHB (HCLK): 64 МГц;

- Частота шины APB1 (PCLK1): 32 МГц;

- Частота шины APB2 (PCLK2): 8 МГц;

- Частота ADC: PCLK2 ÷ 2 = 4 МГц.

3.3.2. Настройка АЦП (ADC1)

АЦП настроен для работы в режиме сканирования с DMA:

- Разрешение	12 бит (0–4095)

- Режим сканирования	Включён (2 канала)

- Непрерывный режим	Включён

- Количество каналов	2 (IN0, IN1)

- Время выборки	По умолчанию

- Передача данных	DMA (циклический режим)

3.3.3. Настройка DMA

DMA настроен для автоматического переноса данных из регистра данных АЦП в память:

- Канал DMA	DMA1 Channel1

- Направление	Периферия → Память

- Режим	Циклический (Circular)

- Размер данных периферии	16 бит (Half Word)

- Размер данных памяти	16 бит (Half Word)

- Инкремент памяти	Включён

- Буфер	adc_buffer[2]

3.3.4. Настройка USART3

UART настроен для связи с Bluetooth-модулем:

- Скорость передачи	115200 бод

- Длина слова	8 бит

- Стоп-биты	1

- Чётность	Нет

- Управление потоком	Нет

3.3.5. Настройка GPIO

Кнопки настроены как входы с внутренней подтяжкой к питанию:

- Режим	Input

- Pull	Pull-Up

- Логика	Активный низкий уровень

3.4. Формат передаваемых данных

Данные передаются в виде текстовой строки с разделителем «;» и завершающими символами «\r\n»:

X=<значение>;Y=<значение>;UP=<0|1>;RIGHT=<0|1>;LEFT=<0|1>;DOWN=<0|1>;E=<0|1>;F=<0|1>;JOYSTICK=<0|1>\r\n

Описание полей:

- X		int	-100...+100	Позиция джойстика по оси X

- Y		int	-100...+100	Позиция джойстика по оси Y

- UP		int	0 или 1	Состояние кнопки «Вверх»

- DOWN	int	0 или 1	Состояние кнопки «Вниз»

- LEFT		int	0 или 1	Состояние кнопки «Влево»

- RIGHT	int	0 или 1	Состояние кнопки «Вправо»

- E		int	0 или 1	Состояние кнопки E

- F		int	0 или 1	Состояние кнопки F

- JOYSTICK	int	0 или 1	Состояние нажатия джойстика

Пример передаваемой строки:

X=45;Y=-23;UP=0;RIGHT=1;LEFT=0;DOWN=0;E=0;F=1;JOYSTICK=0

3.5. Калибровка аналогового джойстика

3.5.1. Принцип работы АЦП

12-битный АЦП преобразует напряжение в диапазоне 0–3.3 В в цифровое значение 0–4095. Джойстик в центральном положении выдаёт примерно половину опорного напряжения, что соответствует значению около 2048.

3.5.2. Функция преобразования

Для нормализации значений используется функция transform_axe():

C

int16_t transform_axe(int v)

{

int32_t centered = v - 2048;      // Центрирование относительно середины

int32_t scaled   = centered * 100 / 2048;  // Масштабирование до -100...+100

return (int16_t)scaled;

}

Алгоритм преобразования:

- Вычитание центрального значения (2048) для получения знакового смещения;

- Масштабирование в диапазон от -100 до +100;

- Приведение к типу int16_t.

4.4. Маппинг на виртуальный Xbox 360 контроллер

4.4.1. Маппинг кнопок

Кнопки джойстика отображаются на кнопки Xbox 360 контроллера:

UP		Y	XUSB_GAMEPAD_Y

DOWN	A	XUSB_GAMEPAD_A

LEFT		X	XUSB_GAMEPAD_X

RIGHT	B	XUSB_GAMEPAD_B

E		Left Bumper (LB)	XUSB_GAMEPAD_LEFT_SHOULDER

F		Right Bumper (RB)	XUSB_GAMEPAD_RIGHT_SHOULDER

JOYSTICK	Left Stick Click	XUSB_GAMEPAD_LEFT_THUMB

4.4.2. Маппинг аналоговых осей

Аналоговый джойстик отображается на левый стик Xbox контроллера:

X	Left Stick X	-1.0 ... +1.0

Y	Left Stick Y	-1.0 ... +1.0

4.4.3. Калибровка смещения

Для компенсации небольшого смещения джойстика от центра применяется коррекция:

x = data['x'] + 4  # Коррекция смещения по X

y = data['y'] + 3  # Коррекция смещения по Y

4.4.4. Функция преобразования диапазона

Значения преобразуются из диапазона -100...+100 в диапазон -1.0...+1.0:

5. Заключение

В ходе выполнения проекта был разработан беспроводной игровой контроллер со следующими характеристиками:

- Реализована аппаратная часть на базе микроконтроллера STM32F103 с подключением Funduino Joystick Shield и Bluetooth-модуля HC-05;

- Разработана прошивка микроконтроллера, обеспечивающая:

  - Считывание аналоговых данных джойстика с использованием ADC и DMA;

  - Опрос 7 цифровых кнопок через GPIO;

  - Формирование и передачу данных по UART с частотой 50 Гц;

- Разработано клиентское приложение на Python, обеспечивающее:

  - Приём данных через Bluetooth (виртуальный COM-порт);

  - Парсинг текстового протокола;

  - Эмуляцию виртуального Xbox 360 контроллера;

  - Совместимость с большинством современных игр;

- Обеспечена беспроводная работа с дальностью до 10 метров.

Приложение А. Исходный код микроконтроллера (main.c)

/* USER CODE BEGIN Header */

/**

******************************************************************************

* @file           : main.c

* @brief          : Main program body

******************************************************************************

* @attention

*

* Copyright (c) 2025 STMicroelectronics.

* All rights reserved.

*

* This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file

* in the root directory of this software component.

* If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.

*

******************************************************************************

*/

/* USER CODE END Header */

/* Includes ------------------------------------------------------------------*/

#include "main.h"

#include "adc.h"

#include "dma.h"

#include "usart.h"

#include "gpio.h"

/* Private includes ----------------------------------------------------------*/

/* USER CODE BEGIN Includes */

#include "stdio.h"

#include "string.h"

/* USER CODE END Includes */

/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/

/* USER CODE BEGIN PTD */

/* USER CODE END PTD */

/* Private define ------------------------------------------------------------*/

/* USER CODE BEGIN PD */

/* USER CODE END PD */

/* Private macro -------------------------------------------------------------*/

/* USER CODE BEGIN PM */

/* USER CODE END PM */

/* Private variables ---------------------------------------------------------*/

/* USER CODE BEGIN PV */

uint16_t adc_buffer[2];

char uart_buf[64];

int16_t transform_axe(int v)

{

int32_t centered = v - 2048;

int32_t scaled   = centered * 100 / 2048;

return (int16_t)scaled;

}

void Send_Data()

{

int len = snprintf(uart_buf, sizeof(uart_buf),

"X=%d;Y=%d;UP=%d;RIGHT=%d;LEFT=%d;DOWN=%d;E=%d;F=%d;JOYSTICK=%d\r\n",

transform_axe(adc_buffer[0]),

transform_axe(adc_buffer[1]),

HAL_GPIO_ReadPin(BUTTON_UP_GPIO_Port, BUTTON_UP_Pin) == GPIO_PIN_RESET ? 1 : 0,

HAL_GPIO_ReadPin(BUTTON_RIGHT_GPIO_Port, BUTTON_RIGHT_Pin) == GPIO_PIN_RESET ? 1 : 0,

HAL_GPIO_ReadPin(BUTTON_LEFT_GPIO_Port, BUTTON_LEFT_Pin) == GPIO_PIN_RESET ? 1 : 0,

HAL_GPIO_ReadPin(BUTTON_DOWN_GPIO_Port, BUTTON_DOWN_Pin) == GPIO_PIN_RESET ? 1 : 0,

HAL_GPIO_ReadPin(BUTTON_E_GPIO_Port, BUTTON_E_Pin) == GPIO_PIN_RESET ? 1 : 0,

HAL_GPIO_ReadPin(BUTTON_F_GPIO_Port, BUTTON_F_Pin) == GPIO_PIN_RESET ? 1 : 0,

HAL_GPIO_ReadPin(BUTTON_JOYSTICK_GPIO_Port, BUTTON_JOYSTICK_Pin) == GPIO_PIN_RESET ? 1 : 0

);

HAL_StatusTypeDef status = HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)uart_buf, len, 1000);

if (status != HAL_OK) {

HAL_Delay(10);

HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)uart_buf, len, 1000);

}

}

/* USER CODE END PV */

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/

void SystemClock_Config(void);

/* USER CODE BEGIN PFP */

/* USER CODE END PFP */

/* Private user code ---------------------------------------------------------*/

/* USER CODE BEGIN 0 */

/* USER CODE END 0 */

/**

* @brief  The application entry point.

* @retval int

*/

int main(void)

{

/* USER CODE BEGIN 1 */

/* USER CODE END 1 */

/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/

/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */

HAL_Init();

/* USER CODE BEGIN Init */

/* USER CODE END Init */

/* Configure the system clock */

SystemClock_Config();

/* USER CODE BEGIN SysInit */

/* USER CODE END SysInit */

/* Initialize all configured peripherals */

MX_GPIO_Init();

MX_DMA_Init();

MX_USART2_UART_Init();

MX_ADC1_Init();

/* USER CODE BEGIN 2 */

HAL_StatusTypeDef status = HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)adc_buffer, 2);

HAL_Delay(100);

char test_msg[] = "STM32_START\r\n";

HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)test_msg, strlen(test_msg), 100);

/* USER CODE END 2 */

/* Infinite loop */

/* USER CODE BEGIN WHILE */

while (1)

{

/* USER CODE END WHILE */

/* USER CODE BEGIN 3 */

Send_Data();

HAL_Delay(20);

}

/* USER CODE END 3 */

}

/**

* @brief System Clock Configuration

* @retval None

*/

void SystemClock_Config(void)

{

RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};

RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};

RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0};

/** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters

* in the RCC_OscInitTypeDef structure.

*/

RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;

RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;

RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;

RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;

RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI_DIV2;

RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL16;

if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)

{

Error_Handler();

}

/** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks

*/

RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK

|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;

RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;

RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;

RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;

RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV8;

if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)

{

Error_Handler();

}

PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_ADC;

PeriphClkInit.AdcClockSelection = RCC_ADCPCLK2_DIV2;

if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)

{

Error_Handler();

}

}

/* USER CODE BEGIN 4 */

/* USER CODE END 4 */

/**

* @brief  This function is executed in case of error occurrence.

* @retval None

*/

void Error_Handler(void)

{

/* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */

/* User can add his own implementation to report the HAL error return state */

__disable_irq();

while (1)

{

}

/* USER CODE END Error_Handler_Debug */

}

#ifdef  USE_FULL_ASSERT

/**

* @brief  Reports the name of the source file and the source line number

*         where the assert_param error has occurred.

* @param  file: pointer to the source file name

* @param  line: assert_param error line source number

* @retval None

*/

void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)

{

/* USER CODE BEGIN 6 */

/* User can add his own implementation to report the file name and line number,

ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */

/* USER CODE END 6 */

}

#endif /* USE_FULL_ASSERT */

Приложение Б. Исходный код Python-приложения

import time

import serial

import vgamepad as vg

COM_PORT = "COM7"

BAUD_RATE = 112500

gamepad = vg.VX360Gamepad()

try:

ser = serial.Serial(COM_PORT, BAUD_RATE, timeout=1)

print(f"[INFO] Подключено к {COM_PORT} @ {BAUD_RATE} bps")

except serial.SerialException as e:

print(f"[ERROR] Не удалось подключиться к {COM_PORT}: {e}")

print("[INFO] Проверьте:")

print("  1. Правильность COM-порта (может быть COM3, COM4 и т.д.)")

print("  2. Что Bluetooth адаптер подключен")

print("  3. Что HC-05 сопряжен с компьютером")

exit(1)

def clamp(v, a, b):

return max(a, min(b, v))

def map_percent_to_axis(value):

value = clamp(value, -100, 100)

return value / 100.0

def parse_line(line):

out = {'x': 0, 'y': 0, 'UP': 0, 'RIGHT': 0, 'LEFT': 0, 'DOWN': 0, 'E': 0, 'F': 0, 'JOYSTICK': 0}

parts = line.strip().split(';')

for p in parts:

if '=' in p:

k, v = p.split('=')

k = k.strip().upper()

try:

val = int(v.strip())

except:

val = 0

if k == 'X':

out['x'] = val

elif k == 'Y':

out['y'] = val

else:

out[k] = 1 if val else 0

return out

print(f"[INFO] Ожидание данных от джойстика...")

print(f"[INFO] Если данные не приходят, проверьте:")

print(f"  1. Что STM32 включен и работает")

print(f"  2. Что HC-05 мигает (подключен)")

print(f"  3. Правильность скорости передачи ({BAUD_RATE} бод)")

BUTTON_MAP = {

'E': vg.XUSB_BUTTON.XUSB_GAMEPAD_LEFT_SHOULDER,      # E -> LB (Left Bumper)

'F': vg.XUSB_BUTTON.XUSB_GAMEPAD_RIGHT_SHOULDER,     # F -> RB (Right Bumper)

'JOYSTICK': vg.XUSB_BUTTON.XUSB_GAMEPAD_LEFT_THUMB,  # Нажатие джойстика -> Left Stick Click

'UP': vg.XUSB_BUTTON.XUSB_GAMEPAD_Y,                 # UP -> Y

'DOWN': vg.XUSB_BUTTON.XUSB_GAMEPAD_A,               # DOWN -> A

'LEFT': vg.XUSB_BUTTON.XUSB_GAMEPAD_X,               # LEFT -> X

'RIGHT': vg.XUSB_BUTTON.XUSB_GAMEPAD_B,              # RIGHT -> B

}

no_data_counter = 0

first_run = True

try:

print(f"[INFO] Начинаем чтение данных...")

print(f"[INFO] Проверка: порт открыт = {ser.is_open}")

while True:

if ser.in_waiting > 0:

raw_bytes = ser.readline()

if raw_bytes and len(raw_bytes) > 0:

try:

raw = raw_bytes.decode('utf-8', errors='ignore').strip()

print(f"[DATA] {raw}")

except:

raw = raw_bytes.decode('latin-1', errors='ignore').strip()

print(f"[DATA] {raw}")

if raw and len(raw) >= 5:

data = parse_line(raw)

if 'x' not in data or 'y' not in data:

print(f"[WARNING] Некорректный формат данных: {raw}")

print(f"[WARNING] Parsed data: {data}")

continue

if 'x' in data and 'y' in data:

# Джойстик (Left Stick)

x = data['x'] + 4

y = data['y'] + 3

fx = map_percent_to_axis(x)

fy = map_percent_to_axis(y)

gamepad.left_joystick_float(fx, fy)

# Все кнопки (E, F, JOYSTICK, UP, DOWN, LEFT, RIGHT)

for key, btn in BUTTON_MAP.items():

if data.get(key, 0):

gamepad.press_button(btn)

else:

gamepad.release_button(btn)

gamepad.update()

no_data_counter = 0

else:

no_data_counter += 1

if no_data_counter % 500 == 0:

print(f"[WARNING] Данные не поступают... (ждем {no_data_counter * 0.01:.1f} сек)")

time.sleep(0.01)

except KeyboardInterrupt:

print("\n[INFO] Остановка...")

except serial.SerialException as e:

print(f"\n[ERROR] Ошибка связи: {e}")

except Exception as e:

print(f"\n[ERROR] Неожиданная ошибка: {e}")

import traceback

traceback.print_exc()

finally:

if ser.is_open:

ser.close()

gamepad.reset()

print("[INFO] Подключение закрыто, контроллер сброшен")